规则库（整理中）

一、清单套定额指引库  （小林总在做）

定义：预先建立的清单项与定额子目的映射关系库，用于快速定位常用清单项对应的定额子目。

1.1 按专业分级

| 专业 | 清单示例 | 指引定额子目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 | 挖一般土方 | 挖掘机挖土、自卸汽车运土 | 按土类别、深度选用 |
| 砌筑工程 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙 | 按厚度、砂浆强度选用 |
| 混凝土工程 | 现浇混凝土柱 | 矩形柱、圆形柱 | 按强度等级选用 |
| 钢筋工程 | 现浇构件钢筋 | 圆钢、带肋钢筋制安 | 按直径、连接方式选用 |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |

1.2 按匹配精度分级（此部分内容可用于组价软件自检，或提示客户准确度）

| 级别 | 匹配类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全匹配 | 清单与定额的所有关键参数一致 | S31603薄壁不锈钢管 DN100 → 薄壁不锈钢管 DN100安装 |
| 2 | 高度匹配 | 材料+工艺+规格命中，厚度或强度需换算 | C25混凝土 → 需换算为C30 |
| 3 | 中度匹配 | 材料+工艺命中，规格需调整 | DN100管 → DN150管需换算 |
| 4 | 低度匹配 | 仅材料命中，工艺或部位不同 | 内墙抹灰 → 外墙抹灰需调整 |
| 5 | 借用匹配 | 本专业无对应子目，借用其他专业 | 砖胎膜抹灰 → 借用内墙抹灰 |

1.3 指引库维护规则

- 新增：遇到新清单项时，经审核后加入指引库

- 更新：定额库版本更新时，同步更新指引关系；客户提出问题后，更新指引关系

- 废弃：旧版定额子目废止时，标记失效并更新指引

二、清单匹配定额规则库（李嘉雯、杨鑫在做，根据结果确定具体细化颗粒度）

定义：清单项与定额子目匹配过程中应遵循的规则体系，包括匹配流程、匹配优先级、匹配方法等。

2.1 匹配流程分级（deepseek大模型，是否可区分第二层？此步骤的作用还没想好）

| 层级 | 匹配方式 | 说明 | 匹配成功后处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 精准匹配 | 基于结构化字段（编码前9位、单位、核心词）完全一致 | 直接进入Step 4定额换算 |
| 第二层 | 关键词匹配 | 拆分项目特征关键词与定额名称、工作内容匹配 | 按权重计算匹配度，排序推荐 |
| 第三层 | 语义相似度匹配 | 采用自然语言处理算法（NLP）进行语义匹配 | 按置信度排序推荐 |
| 第四层 | 无匹配 | 前三层均无匹配结果 | 提示需补充企业定额，人工介入 |

2.2 精准匹配规则（精准匹配的条件需讨论）

| 匹配条件 | 要求 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 定额库相同 | 必须使用同一定额库（如深圳SJG 170-2024），不借用其他定额库的内容 | 不同定额库不匹配 |
| 清单编码前9位相同 | 对应同一清单项目 | 010101001 → 匹配同编码定额 |
| 计量单位相同或可换算 | 单位一致或属于同一物理量 | m³与10m³可换算，m³与m²不可换算 |
| 项目名称核心词匹配 | 核心关键词一致 | “砌块墙”匹配“加气混凝土砌块墙” |

2.3 关键词匹配规则（大模型可否拆分？，拆分规则不明确，可否实现？）

关键词拆分规则：

| 关键词类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 材质关键词 | 材料种类 | 混凝土、砂浆、不锈钢、PPR、铸铁 |
| 规格关键词 | 尺寸、强度等 | C30、M7.5、DN50、φ8、厚度20mm |
| 工艺关键词 | 施工方法 | 泵送、热熔连接、卡压式、焊接 |
| 部位关键词 | 施工位置 | 基础、柱、梁、板、墙、室内、室外 |
| 强度/等级关键词 | 材料等级 | A7.5/B07、HRB400 |

关键词权重设计：（如何设计？需讨论？）

| 优先级 | 关键词类型 | 权重 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料/品种 | 30% | 薄壁不锈钢管、加气混凝土砌块 |
| 2 | 工艺/连接方式 | 25% | 卡压式连接、热熔连接 |
| 3 | 规格/强度 | 20% | DN32、C30、M7.5 |
| 4 | 部位 | 15% | 室内、外墙、基础 |
| 5 | 其他特征 | 10% | 防水、保温、防腐 |

2.4 语义相似度匹配规则（方法：1、提示需补充信息。2、按常规做法）

| 清单描述（模糊） | 定额描述（标准化） | 默认处理规则 | 枚举案例 （一一列举） |
| --- | --- | --- | --- |
| “综合考虑挖土深度” | 挖土深度H≤2m | 按最浅深度区间处理 |  |
| “连接形式：综合考虑” | 螺纹连接/法兰连接 | 按常规工艺匹配 |  |
| “土类别：综合考虑” | 三类土 | 按中等难度土质处理 |  |
| “运距：综合考虑” | 运距5km | 按基础运距处理 |  |

2.5 匹配优先级排序规则

| 匹配等级 | 判定标准 | 置信度 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全匹配 | 所有关键词均命中 | high | 直接使用 |
| 高匹配度 | 材料+工艺+规格命中 | high | 检查厚度/强度是否需要换算 |
| 中匹配度 | 材料+工艺命中，规格需换算 | medium | 执行规格换算 |
| 低匹配度 | 仅材料命中，工艺或规格不同 | low | 提示需借用或换算 |
| 无匹配 | 无任何关键词命中 | 空 | 提示需补充企业定额 |

三、材料类换算库（小林总在做）

定义：涉及材料种类、强度、配合比、厚度等参数的换算规则库。

3.1 强度换算（小林总在做）

定义：当设计强度与定额默认强度不一致时，调整混凝土、砂浆等材料的强度等级。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 设计强度 ≠ 定额默认强度（如C20→C30，M5→M7.5） |
| 换算方法 | 差价 = (设计强度单价 - 定额强度单价) × 定额消耗量 |
| 换算公式 | 换算后单价 = 定额单价 + 差价 |
| 换算依据 | 定额附录、地方信息价、造价信息 |
| 示例 | M5砂浆400元/m³，M7.5砂浆460元/m³，消耗量0.02m³/m² → 差价=1.2元/m² |

3.2 厚度换算（小林总在做）

定义：当设计厚度与定额默认厚度不一致时，调整厚度参数。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 设计厚度 ≠ 定额默认厚度（如抹灰、找平层、防水层） |
| 换算方法 | 查定额附录是否有“每增减5mm”或“每增减1mm”子目 |
| 换算公式 | 换算后单价 = 基础单价 + 次数 × 每增减单价 |
| 次数计算 | 次数 = ceil(设计厚度 - 定额厚度÷ 步长) |
| 示例 | 设计20mm，定额15mm，每增减5mm单价+3元/m² → 超出5mm，套用1次，单价+3元 |

3.3 配合比换算（小林总在做，看是否需要）

定义：当设计配合比与定额默认配合比不一致时，调整砂浆、混凝土的配合比。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 设计配合比 ≠ 定额默认配合比（如水泥砂浆1:2 → 1:3） |
| 换算方法 | 按材料用量比例调整定额中的材料消耗量 |
| 换算公式 | 新配合比材料用量 = 原定额材料用量 ÷ 原配合比总份数 × 新配合比份数 |
| 换算依据 | 定额附录中的配合比表 |
| 示例 | 1:2水泥砂浆 → 1:3，调整水泥和砂的用量比例 |

3.4 材料种类换算（小林总在做）

定义：当设计材料与定额材料不同，但施工工艺类似时，替换定额中的主要材料种类。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 设计材料 ≠ 定额默认材料（如普通水泥 → 白水泥） |
| 换算方法 | 新单价 = 定额单价 - 原材料费 + 新材料费 |
| 换算公式 | 换算后单价 = 定额单价 - (原材料单价×消耗量) + (新材料单价×消耗量) |
| 注意事项 | 人工、机械消耗量保持不变 |
| 示例 | 普通水泥砂浆 → 防水砂浆：替换水泥为防水剂 |

四、工艺类换算库（小林总在做）

定义：涉及施工方法、部位、工序、系数等参数的换算规则库。

4.1 定额子目借用

定义：当清单项目在对应专业定额中无直接子目时，借用其他专业或类似工艺的子目。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 本专业定额库中无匹配子目 |
| 借用原则 | 工作内容基本一致、工艺相似 |
| 处理方式 | 选择相似子目，进行材料替换或系数调整 |
| 标注要求 | 在备注中标注“借用”及借用理由 |
| 常见借用示例 | 砖胎膜抹灰 → 借用内墙抹灰（人工×0.9）；室外埋地排水管 → 借用室内铸铁排水管（增补外防腐） |

4.2 部位调整（小林总在做）

定义：当设计部位与定额子目默认部位不一致时，纠正使用正确的部位子目。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 设计部位 ≠ 定额部位（如外墙抹灰套用内墙子目） |
| 处理方式 | 更换为正确部位的子目 |
| 常见错误 | 外墙抹灰不能套内墙子目；柱面抹灰不能套墙面子目 |
| 示例 | 设计为“外墙抹灰” → 应选外墙抹灰子目，不选内墙抹灰子目 |

4.3 系数调整（小林总在做）

定义：当施工条件与定额默认条件不同时，乘以人工、材料或机械系数进行调整。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 施工条件与定额说明中的标准条件不符 |
| 调整依据 | 定额总说明、章说明、节说明中的系数调整规定 |
| 换算公式 | 调整后单价 = 定额人工费 × 系数 + 定额材料费 + 定额机械费 |
| 常见系数调整 | 支模高度超3.6m → 人工×1.2；砖胎膜抹灰 → 人工×0.9 |

常见系数调整表：

| 情形 | 调整系数 | 适用定额 |
| --- | --- | --- |
| 支模高度超过3.6m | 人工×1.2 | 柱、墙、梁、板模板 |
| 支模高度超过6m | 人工×1.3 | 柱、墙、梁、板模板 |
| 砖胎膜抹灰（借用内墙抹灰） | 人工×0.9 | 内墙抹灰子目 |
| 不同材料交接处挂网 | 人工×1.15 | 钢丝网安装 |
| 洞内、地沟内安装 | 人工×1.1~1.3 | 管道、设备安装 |
| 超高增加费 | 按定额说明 | 各专业超高段 |

五、计量类换算库

定义：涉及计量单位的统一与转换的换算规则库。

5.1 单位换算（qty_factor）

定义：当清单单位与定额单位不一致时，通过换算系数统一计量单位。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 清单单位 ≠ 定额单位，但属于同一物理量 |
| 换算方法 | 计算换算系数 qty_factor = 清单单位 ÷ 定额单位 |
| 换算公式 | 定额工程量 = 清单工程量 × qty_factor |
| 注意事项 | 不同物理量不可换算（如m³不可对m²） |

标准换算表：

| 清单单位 | 定额单位 | qty_factor | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| m³ | 10m³ | 0.1 | 清单100m³ ÷ 10m³ = 10 |
| m³ | 100m³ | 0.01 | 清单100m³ ÷ 100m³ = 1 |
| m² | 100m² | 0.01 | 清单260m² ÷ 100m² = 2.6 |
| m | 10m | 0.1 | 清单5.84m ÷ 10m = 0.584 |
| m | 100m | 0.01 | 清单100m ÷ 100m = 1 |
| t | t | 1.0 | 单位相同，系数=1 |
| kg | 100kg | 0.01 | 清单100kg ÷ 100kg = 1 |
| 个 | 10个 | 0.1 | 清单1个 ÷ 10个 = 0.1 |

5.2 展开面积换算（特殊换算）

定义：适用于管道刷油、保温、防腐等需要计算展开面积的项目。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用场景 | 管道刷油、管道保温、管道防腐、风管制作等 |
| 换算公式 | 展开面积 = π × D × L（D为管道外径，L为长度） |
| 定额工程量 | 定额工程量 = 展开面积 ÷ 定额单位倍数 |
| 示例 | DN100管道，L=100m，外径114mm → 面积=3.14×0.114×100=35.8m²；定额单位100m² → 0.358 |

六、规则库使用总结（速查表）

| 规则库 | 核心功能 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清单套定额指引库 | 快速定位常用清单对应的定额 | 清单项 | 推荐定额子目 |
| 清单匹配定额规则库 | 匹配流程与优先级规则 | 清单特征 | 匹配的定额子目 |
| 材料类换算库 | 强度、厚度、配合比、材料换算 | 定额子目 + 设计参数 | 换算后的定额 |
| 工艺类换算库 | 借用、部位、系数调整 | 定额子目 + 施工条件 | 调整后的定额 |
| 计量类换算库 | 单位换算、展开面积换算 | 清单工程量 + 定额单位 | 定额工程量 |